บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงงานทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

วัสดุอุปกรณ์ (บอกวัสดุ-อุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์)

1. โครงสร้างตู้ตัวเครื่อง (ไม้อัดและแผ่นอะคริลิก) ขนาด กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้

2. ช่องหยอดขวดทรงกลม (Bottle Infeed Port) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร จำนวน 1 ช่อง

3. ชุดสายพานลำเลียงพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาด กว้าง 15 x ยาว 80 x สูง 15 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

4. ถังรองรับขยะคัดแยก (PET และ อะลูมิเนียม) ขนาด กว้าง 55 x ยาว 80 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ถัง

5. บอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (Raspberry Pi 4) ขนาด กว้าง 5.6 x ยาว 8.5 x สูง 1.7 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด

6. กล้องตรวจจับภาพความละเอียดสูง (HD Camera) ขนาด กว้าง 3.5 x ยาว 9.0 x สูง 3.0 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว

7. เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุอินฟราเรด (IR Sensor) ขนาด กว้าง 1.4 x ยาว 3.2 x สูง 0.8 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น

8. มอเตอร์เซอร์โวคัดแยกทิศทาง (Servo Motor) ขนาด กว้าง 2.0 x ยาว 4.1 x สูง 4.3 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว

9. จอแสดงผลระบบสัมผัส (Touchscreen Display 7 นิ้ว) ขนาด กว้าง 10.5 x ยาว 16.5 x สูง 1.2 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

10. สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ขนาด กว้าง 9.8 x ยาว 15.9 x สูง 3.8 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

วิธีดำเนินการ (อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์เป็นข้อๆ โดยละเอียด)

1. การประดิษฐ์ชิ้นงาน:

1) ออกแบบและสร้างโครงตู้: ประกอบตู้ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 120 x 100 x 160 เซนติเมตร โดยติดตั้งหน้าจอสัมผัสไว้ที่แผงหน้าตู้ด้านบน และเจาะช่องหยอดขวดทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร ไว้บริเวณตรงกลาง

2) ติดตั้งระบบสายพานและกลไกคัดแยก: ติดตั้งชุดสายพานลำเลียงตรงแนวช่องหยอดขวด ครอบด้วยอุโมงค์ตรวจจับภาพ และติดตั้งบานพับเซอร์โวมอเตอร์เพื่อปัดขวดลงถังแยกขยะ 2 ช่องด้านล่าง (ถังขวด PET และถังอะลูมิเนียม)

3) ติดตั้งระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์: เชื่อมต่อบอร์ด Raspberry Pi เข้ากับกล้อง AI, เซนเซอร์ IR, มอเตอร์สายพาน, มอเตอร์เซอร์โว, หน้าจอสัมผัส และระบบจ่ายไฟเพาเวอร์ซัพพลาย

4) พัฒนาระบบ AI และโปรแกรมสะสมแต้ม: ฝึกสอนโมเดล AI ให้สามารถจำแนกประเภทขวดพลาสติก PET, ขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม และขยะแปลกปลอม เขียนโปรแกรมคำนวณแต้มสะสม (ขวด PET ได้ 10 แต้ม / อะลูมิเนียม ได้ 20 แต้ม) ตั้งเงื่อนไขสั่งให้สายพานหมุนย้อนกลับเพื่อส่งคืนขยะให้แก่ผู้ใช้ทันทีหากเป็นขยะที่ไม่ถูกต้อง และเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อบันทึกแต้มลงฐานข้อมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์

2. นำชิ้นงานไปทดลองว่าใช้ได้จริง: คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองเปิดระบบและนำขวดพลาสติก ขวดอะลูมิเนียม และขยะทั่วไปมาทดลองหยอดผ่านช่องรับขวด เพื่อปรับความเร็วของสายพาน ตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกภาพของ AI ความแม่นยำของมอเตอร์เซอร์โว และความเสถียรของระบบส่งคืนขยะ จนกระทั่งระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและพร้อมใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการทดสอบระบบภายในและการปรับจูนโดยคณะผู้จัดทำ: คณะผู้จัดทำดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของระบบฮาร์ดแวร์และวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ได้แก่ การจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านสวิตช์เปิด-ปิด การทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) กล้องตรวจจับภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Vision) การขับเคลื่อนของมอเตอร์เซอร์โว และการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส จากนั้นดำเนินการทดสอบการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกผลลงในตารางทดสอบ โดยมีการทดสอบแบบเดี่ยว ซึ่งทดสอบหย่อนขวดพลาสติกใส PET สัดส่วน 100% และทดสอบหย่อนกระป๋องอะลูมิเนียม สัดส่วน 100% เพื่อตรวจวัดอัตราความแม่นยำสูงสุดของระบบ และการทดสอบแบบคละและบรรจุภัณฑ์นอกขอบเขต ซึ่งทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์คละประเภท รวมถึงวัตถุที่ไม่รองรับ เช่น ขวดแก้ว เพื่อตรวจสอบการปฏิเสธวัตถุและระบบความปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อดำเนินการปรับจูนพารามิเตอร์ของระบบก่อนนำไปใช้จริง

2. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับชิ้นงานอื่นที่มีอยู่แล้ว: คณะผู้จัดทำนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ไปทดลองใช้งานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ตรวจจับ ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่รองรับ ความแม่นยำในการคัดแยก ระบบส่งคืนขยะแปลกปลอม ระบบสะสมแต้ม และความเร็วในการประมวลผล กับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัยของ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีราวงค์, พ.ศ. 2567) ซึ่งข้อมูลจากการทดสอบเปรียบเทียบนี้จะนำไปจัดทำเป็นตารางที่ 2 ในบทที่ 4

3. การนำไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน: คณะผู้จัดทำนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยให้นักเรียนนำขวดพลาสติกใส PET และขวด/กระป๋องอะลูมิเนียมมาทดลองทิ้งผ่านเครื่องในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เพื่อบันทึกผลการคัดแยกรายวัน (วันที่ 1 ถึง 5) ซึ่งข้อมูลจากการทดสอบนี้จะนำไปจัดทำเป็นตารางที่ 1 ในบทที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ: คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความพึงพอใจ และวิธีการวัดทัศนคติ เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล

2. วิธีการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ: ทางคณะผู้จัดทำได้สร้าง Google Forms เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยครอบคลุมประเด็นคำถาม 10 ข้อ ได้แก่

ข้อที่ 1 ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่อง

ข้อที่ 2 ด้านความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก

ข้อที่ 3 ด้านความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ

ข้อที่ 4 ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม

ข้อที่ 5 ด้านความคุ้มค่าของรางวัลที่ได้รับจากการสะสมแต้ม

ข้อที่ 6 ด้านรูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง

ข้อที่ 7 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อที่ 8 ด้านความทนทานของตัวเครื่อง

ข้อที่ 9 ด้านความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ

ข้อที่ 10 ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน

และมีส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมปลายเปิด

โดยกำหนดให้คะแนนมี 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่าเฉลี่ยตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้

ระดับคะแนนเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น

4.50 – 5.00       หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

3.50 – 4.49       หมายถึง พึงพอใจมาก

2.50 – 3.49       หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

1.50 – 2.49       หมายถึง พึงพอใจน้อย

1.00 – 1.49       หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพึงพอใจเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม โดยใช้เกณฑ์ \bar{x} \ge 3.50 , S.D. < 1.00

โดยคำนวณจากสูตร

1. ค่าเฉลี่ย (Mean, \bar{x})

\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}

เมื่อ

\bar{x}   คือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

x_i       คือ คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละคน

n         คือ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100 คน)

\sum      คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

S.D. = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}

เมื่อ

S.D.      คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วัดความสม่ำเสมอและการกระจายตัวของความคิดเห็น

x_i       คือ คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละคน

\bar{x}   คือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจทั้งหมด

n         คือ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100 คน)

\sum      คือ ผลรวมของผลต่างกำลังสองระหว่างคะแนนแต่ละคนกับค่าเฉลี่ย