บทที่ 4

ผลการจัดทำโครงงาน/ ผลดำเนินการศึกษา

การจัดทำโครงงานทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีผลการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 1 ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีขนาด กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติกใส PET และขวดหรือกระป๋องอะลูมิเนียม ออกจากขยะทั่วไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นอัตโนมัติ โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาพ (AI Computer Vision) ร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีระบบส่งคืนขยะที่ไม่รองรับ (Auto-Rejection) ออกทางช่องหยอดเดิมทันที และมีระบบสะสมแต้มดิจิทัลผ่านหน้าจอสัมผัสเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหันมาร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม เป็นเวลา 14 วัน สามารถแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

|  | ผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ |
| --- | --- |
| +-------------------------------------------------------------+ |  |  |
| วันที่ | จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่นำมาทดสอบ (ชิ้น) | คัดแยกถูกต้อง (ชิ้น) | ร้อยละความแม่นยำ (%) | เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น |
| +------------------+------------------+-----------------------+ |  | (วินาที) |
|  | พลาสติกใส | อะลูมิเนียม | แปลกปลอม |  |  |  |
| 1 | 60 | 30 | 10 | 98 | 98.00% | 2.35 |
| 2 | 60 | 30 | 10 | 97 | 97.00% | 2.40 |
| 3 | 60 | 30 | 10 | 99 | 99.00% | 2.30 |
| 4 | 60 | 30 | 10 | 98 | 98.00% | 2.32 |
| 5 | 60 | 30 | 10 | 99 | 99.00% | 2.28 |
| รวม | 300 | 150 | 50 | 491 | 98.20% | 2.33 |

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม เป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง โดยทดสอบวันละ 100 ชิ้น (แบ่งเป็นขวดพลาสติกใส 60 ชิ้น อะลูมิเนียม 30 ชิ้น และขยะแปลกปลอม 10 ชิ้น) รวมทั้งสิ้น 500 ชิ้น ระบบสามารถตรวจจับ จำแนกประเภท คัดแยกลงถัง และส่งคืนขยะแปลกปลอมได้อย่างถูกต้องรวม 491 ชิ้น คิดเป็นความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ 98.20 และใช้เวลาในการประมวลผลและลำเลียงเฉลี่ยเพียง 2.33 วินาทีต่อชิ้น

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่องของโครงงานนี้กับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการเปรียบเทียบ | งานวิจัยเดิม (บพิตร และ ฤชานนท์, 2567) | เครื่องของโครงงานนี้ (AI Bottle RVM) | ข้อได้เปรียบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ประเภทขยะที่รองรับ | คัดแยกได้เฉพาะ "ขวดพลาสติก" | คัดแยกได้ทั้ง "ขวด PET และอะลูมิเนียม" | ครอบคลุมขยะรีไซเคิลมากกว่า |
| 2. ความแม่นยำของระบบ AI | ร้อยละ 95.00 | ร้อยละ 98.20 | แม่นยำสูงกว่าร้อยละ 3.20 |
| 3. ระบบส่งคืนขยะแปลกปลอม | ไม่มี (รับขยะลงถังทั้งหมด) | มี (สายพานหมุนย้อนกลับอัตโนมัติ) | ป้องกันขยะปนเปื้อน 100% |
| 4. ระบบสะสมแต้มแลกของรางวัล | ไม่มี | มี (สะสมแต้มผ่านจอสัมผัสและคลาวด์) | มีแรงจูงใจในการแยกขยะจริง |
| 5. ความเร็วในการประมวลผล | 3.50 วินาที / ชิ้น | 2.33 วินาที / ชิ้น | ทำงานเร็วกว่า 1.17 วินาที |

จากตารางที่ 2 พบว่า เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีความสามารถเหนือกว่างานวิจัยเดิมในทุกด้าน ทั้งการรองรับขยะได้ 2 ประเภท ความแม่นยำที่สูงกว่า ความเร็วที่มากกว่า มีระบบความปลอดภัยส่งคืนขยะแปลกปลอม และมีระบบสะสมแต้มแลกรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

| ข้อที่ | รายการประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่อง | 4.74 | 0.46 | มากที่สุด |
| 2 | ด้านความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก | 4.82 | 0.39 | มากที่สุด |
| 3 | ด้านความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ | 4.65 | 0.50 | มากที่สุด |
| 4 | ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม | 4.90 | 0.30 | มากที่สุด |
| 5 | ด้านความคุ้มค่าของรางวัลที่ได้รับจากการสะสมแต้ม | 4.75 | 0.45 | มากที่สุด |
| 6 | ด้านรูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง | 4.76 | 0.43 | มากที่สุด |
| 7 | ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน | 4.85 | 0.36 | มากที่สุด |
| 8 | ด้านความทนทานของตัวเครื่อง | 4.68 | 0.49 | มากที่สุด |
| 9 | ด้านความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ | 4.70 | 0.48 | มากที่สุด |
| 10 | ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน | 4.92 | 0.28 | มากที่สุด |
| ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน | 4.78 | 0.41 | มากที่สุด |

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "มากที่สุด" มีค่าเฉลี่ยรวม (\bar{x}) เท่ากับ 4.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.41 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (\bar{x} \ge 3.50 และ S.D. < 1.00) โดยข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อที่ 10 ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน (\bar{x} = 4.92) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม (\bar{x} = 4.90) และข้อที่ 7 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (\bar{x} = 4.85) ตามลำดับ